附件

一、多媒体网络中央控制系统参数：

*1、包含主机和中控按键面板，网络中控机的核心硬件采用ARM32位CPU、16M以上 内存、4M以上FLASH内核芯片组；集成多路通讯端口，实现与电脑接口、网络接口及控制面板的通讯

*2、通过手动按键面板实现：2路及以上数码音量调节和静音功能，可对输出的音频信号进行音量多级连续调节和静音；台式机、笔记本、视听设备、展台等4个及以上节目源的切换控制；电动幕升降和投影机开关控制；支持一键开关控制，有本地定制开关功能。

*3、有“插卡即用，拔卡即走”功能：教师经授权后只需通过插入射频卡（或手机一卡通），控制系统能自动按照系统开启步骤依次启动液晶电视（或投影机）和电脑设备、电动屏幕降下、打开键盘抽屉等操作，老师可直接进行教学，在使用过程中人为不能关闭键盘抽屉；拔卡后，系统能控制所有设备正常关机，并延时3-5分钟后自动切断所有设备电源，并能自动提醒教师关闭键盘抽屉和讲台多媒体接线盒面板，有效保护投影机等设备；并且卡管理功能可以结合校园一卡通（包括手机一卡通和射频一卡通）使用，。

*4、跨网段要求，在不改变现有网络结构的前提下直接连到校园网，可实现跨网段远程管理和控制；中控设备所在网段无需再增加额外网络设备，投影机RS-232控制代码可以批量录入，操作方便。

*6、网络远程控制功能：网络中控可以进行远程管理，实现智能化。可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。当网络出现故障时，所有中控自动开启应急状态，任何一张卡插入即可用。

*7、中控系统兼容各种品牌型号的电脑、投影仪、音响、电动幕等设备，不对上述设备提出个性化的要求。

*8、可按照课表安排教室内设备的定时开关，能对教室设备工作状态进行实时监测、记录投影机工作时间，统计各多媒体教室使用的课时数，统计各多媒体教室投影机灯泡使用时间。能够随时导入学校现有预约系统数据，与学校所使用的预约系统完全兼容，具备可与教务排课系统对接技术。

*9、具备教务管理功能，运用一卡通技术，系统详细记录教师的所授课时、所用设备、时间等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，并进行统计分析，为教务管理提供了真实的量化数据。可以对教师使用多媒体设备进行考勤管理。可以进行分类汇总，需要有总的报表与具体使用清单

*10、具有开放式的标准化、模块化的系统结构。在校园网的平台上可与符合标准化的第三方软、硬件产品兼容，基于校园网和多媒体网络中控的平台，在增加必要的设备和软件后，可实现教学资源的点播、调用，可实现电视、录象、广播等的视、音频转播。

*11至少三路电源输出，至少三进二出VGA接口，当VGA线拔出时能发出警报。

*12、防盗报警功能，系统将除投影机、银幕以外所有设备集中于全封闭的控制台内，实现设备的全封闭管理。若投影机被盗或发生其它意外事件时，网络中控会自动向主控室报警

*13、有语音对讲网络功能：运用数字语音压缩传输技术实现IP对讲，一键式按钮输入，教师可以通过IP与控制室的管理多媒体管理人员通话，实时解决问题（教师按讲台上按钮的同时，远端主控室管理员电脑屏幕上自动弹出呼叫请求画面。）；管理员与教师双向对讲，并可同时处理不同教室的呼叫请求，支持呼叫排队、等待、调度等功能。

*14、中控带漏电保护和过载保护装置，整套设备具备总电源控制开关，可以物理接通和切断电源。

*15、中控内置接口

2路视频信号输入：可接入影碟机、录像机、展台等设备的视频信号

1路视频信号输出：可同时输出到投影机和监视器

3路音频信号输入：可接入影碟机、录像机、录音机、电脑等设备的音频信号

1路音频信号输出：可输出到功放

3路VGA信号输入：可接入台式机、笔记本、数字展台

2路VGA信号输出：可同时输出到投影机和监视器

1路MIC信号输入：可接入话筒信号

1路MIC信号输出：受控话筒信号输出

4路RS232通讯接口：可控制投影机、功放等可串口控制的设备

3组可控电源输出：可控制投影机、功放、影碟机、录像机等设备的电源

4路可控触点输出：可控制挂幕、计算机、后备电源等设备

4路探测信号输入：提供两路报警探测输入

1路网络接口：用于实现远程网络控制及VOIP双向对讲

*16、中标人须负责免费解决我院现有的8套型号为DS-NET650I-RF的多媒体网络中央控制系统支持射频卡（或手机一卡通）。

*17、三年免费保修

二、网络总控制管理软件（与中控配套）

- 软件控制系统采用B/S结构，可以根据用户需要分别安装在不同的电脑上实现分工合作，相关领导也可以随时通过校园网进行查看。三年免费保修及升级服务。

| 模块 | 功 能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 实时监控 | 远程控制 | 管理员可远程控制投影机、挂幕、电脑等外设的开关，调节音箱的音量以及切换设备等，可实现一键联动控制 |
|  | 远程监测 | 管理员可实时监测教室设备的状态 |
|  | 远程监控 | 可与校安防监控系统无缝对接，可远程控制教室内摄像头 |
|  | IP对讲 | 教师在教室内可向管理员呼叫请求帮助，双方可以通过IP对讲，解决教师使用设备时遇到的问题。 |
|  | 电脑屏幕监控 | 管理员可远程监看教室电脑的界面，控制其键盘，鼠标等。 |
|  | 检测报警 | 在手工检测或自动检测时发现故障，系统会自动报警，提醒管理员。 |
| 卡处理 | 发新卡 | 给每个要使用多媒体教室设备的人员发卡，用于开启网络中控。卡上记录了使用者的信息。 |
|  | 挂失/解挂 | 卡丢失时，需到管理员处挂失，挂失的卡无法使用。在丢失的卡找到时，可到管理员处解挂。 |
|  | 卡信息导入 | 提供卡信息的批量导入 |
| 预约审批 | WEB预约 | 当教师临时需要上课时，可以通过自己的卡号、密码登陆到网站上，预约相应时间内空闲的符合条件的教室。 |
|  | 预约审批 | 管理员根据实际情况对教师的预约进行审核通过或不通过 |
|  | 预约查询 | 教师登陆网站看其预约的教室是否已经通过审批 |
| 电子课表 | 课表编排 | 在规定的时间中，只有预约登记过的教师才能打开相应教室。和教师的插卡和拔卡时间比较，判断老师的出勤情况。 |
|  | 课表导入 | 提供接口，将现有系统的课表导入到本系统中 |
|  | 课表查询 | 可以根据教师、教室、时间段查询相应的课表信息 |
| 查询统计 | 设备故障情况 | 统计自动检测和手工检测获得的设备故障情况，可对结果导出 |
|  | 投影机灯泡使用率 | 检查投影机灯泡是否应该更换，可对结果导出 |
|  | 设备使用统计 | 检查各种设备的使用情况，可对结果导出 |

- 可控制我院现有的8套型号为DS-NET650I-RF的多媒体网络中央控制系统及实现上述1）中的所有功能，并免费安装到位。

三、一卡通信息对接系统

多媒体教室插卡控制系统教师身份认证识别，实现教师持校园一卡通就可方便使用多媒体教室。多媒体教室插卡控制系统是以太网TCP/IP校园网总线方式，每个教室安装一个读卡器，通过对读卡器的网络连接和设置，服务器下发有效卡号，一卡通的身份信息经系统数据库的对比识别，实现对多媒体控制台的开锁控制，插卡控制系统结构图如图1所示。

网络

……

读卡器

网络中控制

电子锁

多媒体教室1

读卡器

网络中控制

电子锁

多媒体教室n

图1插卡控制系统结构图

多媒体教室插卡控制系统的功能设计如下：

（1）教师持校园一卡通自助使用多媒体教室

教师只需在读卡器前插卡,经读卡器内身份信息数据识别,通过认证后讲台的电控锁自动打开,并完成多媒体教学设备的启动。

（2）一卡通系统接口

为保证学校一卡通系统的安全,设定访问权限,开发系统的接口获取教师身份信息。

报文接口集成数据流转过程如下图所示：

源数据库(正式库)->源数据库(中介库)，此步骤由源数据库管理部门完成。此步骤为可选，如果省略此步骤，则表示进行“源数据库（正式库）->共享数据库”步骤，但建议采用中介库提供数据。

目标数据库（中介库）->目标数据库（正式库）,此步骤由目标数据库管理部门完成。此步骤为可选，如果省略此步骤，则表示进行“共享数据库->目标数据库（正式库）”步骤，但建议采用中介库来进行数据订阅。

“源数据库”和“目标数据库”由于数据需求可以进行身份转换。

由于数据提供的特定需求，数据的抽取和订阅也可以通过webservice接口和报文接口实现。

（3）使用权限数据更新

一卡通信息发生变化时，插卡控制系统即时对系统数据库进行数据更新管理，同时对相应的教室端读卡器的数据进行自动更新。

（4）读卡器支持脱机和联网两种运行方式

网络畅通时读卡器数据上传至中心数据库，网络故障时，教室端读卡器可脱离服务器独立工作，完成认证和操作记录，实现读卡器脱机和联网运行两种方式。

提供三年免费保修及升级服务。

四、立式讲台参数

- 冷轧钢板制作，电脑位置部分开移门以便操作电脑光驱与USB接口。

- 配有漏电保护开关和接地处理，讲台台面上配有VGA线、RJ45、视音频、电源等接口。

- 板材厚度不少于1.5mm，大面积部分有加强筋，内部设备放置有隔板，防盗性能好。

- 密封性能良好，具有一定的防水能力。

- 立式讲台，尺寸:1040×730×1000mm。

- 19英寸宽屏液晶显示器槽位。

- 智能锁。

- 后盖门采用上下双暗锁并加挂锁扣。

- 采用钢制全封闭式结构，具有极好的防盗效果

- 上盖门左右分拉开关方式，左右两侧置有直线轴承作为导航器，使开关更轻便，同时有效地延长了使用寿命

- 非接触式磁感应大门探测装置，灵敏度高、不易损坏，配合中控轻松实现“开门即用，关门即走”功能

- 表面经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷涂，具防腐、防锈、耐磨、散热等性能

- 盖门结合处采用防尘结构，既有效地避免粉尘对设备的损害，又提高了设备的安全性

- 讲台底座，具体根据用户实际需要定制

- 将除投影机、银幕或电视以外所有设备集中于全封闭的钢制讲台内。

- 免费提供安装本项目包的所有设备及电脑的装线材并安装到位，达到可以联网使用。

- 三年免费保修。