附件一：             多功能语音室建设方案（2间语音室）

| 序号 | 设备名称 |  | 使用部门功能需求、货物规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作管理主机 |  | CPU：I5≥4460及以上，Intel H81主板(至少带一条PCI插槽)/8G DDR3 1600/1T 硬盘, 双头独立显卡/集成声卡、网卡/DVD刻录/硬盘保护、还原/网络同传/机箱电源/键鼠，操作系统为正版简体中文Windows server 2012。 | 2 | 台 |
| 2 | 显示器 |  | 19寸液晶宽屏显示器，画面尺寸:408.24mmx255.15mm，对比度(典型值)20000000:1(DCR)，响应时间5ms，分辨率≥1440x900，待机<0.5w，外壳颜色：黑色，与主机为同一品牌。 | 116 | 台 |
| 3 | 键鼠套装 |  | USB接口光电鼠标、USB接口键盘，与主机同一品牌 | 112 | 套 |
| 4 | 交换机系统 |  | 语音传输能克服传统以太网络语音延迟、断裂问题。交换机数量按各投标商产品特点进行配置，数量和接口应满足系统运行要求。 | 2 | 套 |
| 5 | 教师耳机 |  | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直放型导线，带音量调节和话咪开关。声学设计原理：头戴封闭式，喇叭驱动原理：动圈式，喇叭频响范围：20-20000（Hz），喇叭阻抗16（DC/Ω），典型声压级108（dB），信噪比≥58（dB），麦克风频响范围70-10000（Hz），MIC负载阻抗2.2（KΩ），MIC类型：驻极体式单指向，MIC灵敏度-63±1.5dB（dB），耗电功率20（mW），导线长度（M）2.7插头端子红绿分立插。 | 2 | 副 |
| 6 | 学生耳机 |  | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直放型导线，声学设计原理：头戴封闭式，喇叭驱动原理：动圈式，喇叭频响范围：20-20000（Hz），喇叭阻抗16（DC/Ω），典型声压级108（dB），信噪比≥58（dB），麦克风频响范围70-10000（Hz），MIC负载阻抗2.2（KΩ），MIC类型：驻极体式单指向，MIC灵敏度-63±1.5dB（dB），耗电功率20（mW），导线长度（M）2.7插头端子红绿分立插。 | 112 | 副 |
| 7 | 语言学习终端 |  | 终端全班并发实时视频点播、支持网页浏览等功能，可接标准键盘和显示器。终端学生录音文件码率高于300Kbps。终端外观及接口按各投标商产品设计特点可有差别，但性能上应满足系统运行要求。 | 112 | 台 |
| 8 | 多媒体控制平台 |  | 支持接入并调控多种外围设备（DVD、录音卡座、功放、投影机、投影幕等），具有4组RCA音视频输入、2组RCA音视频输出、2路VGA输入、2路VGA输出等接口 | 2 | 台 |
| 9 | 教师控制台 |  | 尺寸：L1800*W800*H800mm；桌子材料采用16mm进口双贴面三聚氰胺板，颜色为蓝白相间，选用优质PVC封边条，利用全自动封边机，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。背面与侧面开有通风孔，保证设备的散热良好。选用ABS连接件，牢固耐用。含五轮转椅。 | 2 | 套 |
| 10 | 学生桌椅 |  | 尺寸：L1300*W500*H750mm；两联桌，桌子材料采用16mm进口双贴面三聚氰胺板，钢木结构，颜色为蓝白相间，选用优质PVC封边条，利用全自动封边机，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。选用ABS连接件，牢固耐用。配56张钢木方凳。 | 112 | 位 |
| 11 | 功放 |  | 额定功率：2×60W@8Ω，话筒灵敏度：15mv±2mv，话筒混响：自带话筒/线路高低音提衰：10dB±2dB，音源接口：USB接口，频率响应：20Hz-20KHz ±3 dB 失真度：≤0.5% | 2 | 台 |
| 12 | 音箱 |  | 60W+60W，阻抗8欧姆，自带音箱支架 | 2 | 对 |
| 13 | 系统配套线材 |  | 6类网线/三芯2.5平方电缆线等 | 2 | 套 |
| 14 | 配套杂配件 |  | 多功能插板/插座/线槽等 | 2 | 套 |
| 系统软件 （平台软件为正版软件，具有计算机著作权登记证书。） |  |  |  |  |  |
| 15 | 基础平台 |  | 具有学生信息管理、教师信息管理、身份认证、资源库及管理、系统设置等功能。具有教师广播、多媒体广播、屏幕广播、师生对讲、示范教学、呼叫、电子画笔、学生录音、教案录制、课堂加分等功能，其中屏幕广播时图像清晰无失真。 | 2 | 套 |
| 16 | 听说教学平台 | 听力教学功能 | 具有声文同步的听力讲解系统、复听训练及诊断系统等 |  |  |
|  |  | 口语教学功能 | 具有全班跟读、朗读、小组讨论系统，学生训练录音立即反馈，教师可任意调用进行示范或讲解，也可进行学生互评 |  |  |
|  |  | 阅读教学功能 | 具有关键词解释的阅读讲解系统，教师也可进行选答题测试，结果以图表反馈，教师可据此针对性讲解 |  |  |
|  |  | 口译教学功能 | 具有影子训练、短期记忆等先进教学系统，同时配套有国内专业外语院校如广东外语外贸大学、上海外国语大学、北京外国语大学等院校合作的翻译资源库。 |  |  |
|  |  | 自主点播功能 | 具有音频点播、文本点播、高清视频点播、网页浏览等 |  |  |
|  |  | 技能训练功能 | 具有听力训练、口语训练、口译训练系统，嵌入跟读、变速、配音等技能训练模式，实现互动反馈式的自主训练 |  |  |
|  |  | 口语考试功能 | 具有组卷、考试实施、阅卷等系统，支持问答式、讨论式考试形式 |  |  |
| 17 | 协作式互动教学平台 |  | 具有协作式的小班教学环境，各班内声音全通、屏幕共享，提供教师讲评功能。 |  |  |
| 18 | 标准化考试平台 |  | 具备组卷、考试实施、阅卷、成绩查询等考试流程模块，可实现主、客观题型的综合考试。包含10万道以上试题，每道题有属性标注，方便教师输入条件时，系统自动生成试卷，达到智能化组卷的要求。该题库可应用于课前学习计划、课堂教学、分级自测、课后作业、考试等教学环节，用户还可对公共题库进行增加、删除、修改、编辑等操作。 |  |  |
| 19 | 学习资源库 |  | 含350G以上的针对性外语教学资源，包含语言知识类、技能训练类、语言文化类、语言应用类、多媒体教学课件、网络课程等资料，经过二次梳理，按知识点、难度、级别及适应专业等方面进行分类。 |  |  |