附件：

采购项目内容及要求

一、招标货物

1、双面钢制书架：90节(2节/组)，每组规格1900*450*2250mm。

2、单面钢制书架：30节(2节/组)，每组规格1900*300*2250mm。

标准：书架的技术性能指标采用GB/T13667.1-2003钢制书架通用技术条件的国家标准。所用的材料符合GB912和GB710、GB700标准规定。

板材：按GB710-79、GB/T13237-1991的技术条件，全部选用宝钢SPCC优质冷轧钢板，经数控剪裁、折弯、冲压成型。板材厚度：底座板2.5mm，立柱1.5mm，搁板1.2mm、顶板、挂板、侧封板1.0mm、“丁”字挡板0.8 mm。

静电喷塑：钢质部件采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，亚光热固性环氧聚酯粉末，高温固化（塑粉为灰色、喷涂厚度0.025～0.03mm、硬度≧0.4mm、冲击强度≧3.92J无剥落、裂纹或皱纹等、附着力一级、光泽度≧65%、耐腐蚀耐盐水24H，不锈蚀、不鼓泡、不裂。）为保持图书馆整体格调一致，书架颜色必须与图书馆现有书架完全一致。

配置：双面五层活动层板，层距可调。搁板正面厚度25mm，侧板正面厚度25mm，顶板正面厚度35mm,立柱正面厚度45mm，底框正面高度150mm,挂板高度135mm，“丁”字U型挡板高度80mm，立柱挂孔长28mm（挂孔间距25mm），每片侧板有有有机玻璃目录框，可插入A4纸。为保持图书馆整体格调一致，书架外形款式必须与图书馆现有书架完全一致。

二、质量要求：(1)书架性能指标应符合GB/T13667.1-2003的国家标准， (2)技术数据：架体高度：误差≤2mm；架体长度：误差≤2mm(装配后的整体尺寸)；架体宽度：误差≤2mm；层板载荷重量≥160kg(每层均衡载荷)；倾斜度：≤3mm(架体与地面的不垂直形状)； (3)钢架及层板颜色：亚光灰色；为保持图书馆整体格调一致，书架颜色及外形款式必须与图书馆现有书架完全一致。 (4)质量保证期为验收合格后10年，在质保期内发生故障，卖方应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。

三、技术服务要求：中标方需将货物按签订合同的具体数量、具体地点免费运送到最终目的地，并负责免费安装。根据书架安装需要原阅览室内书架由中标方负责免费移位。经最终验收合格后，交付采购方使用。

四、其他要求：（1）免费为新书架每层板配置一个书立，共计1050个，书立规格不小于高220mm*宽170mm。（2）免费为图书馆原有书架装配有机玻璃目录框（可插入A4纸），共计240个。

五、售后服务要求：中标方应对所供货物提供至少10年的（现场）免费保修。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标方负责包修、包换。在质保期结束前1个月，中标方须免费对货物进行一次全面的维护与保养。

六、货物交货验收付款：货物安装验收合格交付使用后，采购方以银行转账方式向中标方支付货款。