| 序号 | 采购项目名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 汇聚交换机 | - 尺寸：宽约442mm，高1U，附挂耳，可安排在壁挂式网络机柜中。 - ≥24个10/100/1000Base-T端口，≥4个100/1000Base-X千兆Combo口，≥2个扩展插槽，1个Console口,支持三层路由功能。 - 交换容量≥256Gbps，包转发速率≥96Mpps，MAC地址表≥8K。 - 支持LACP链路聚合。支持IEEE802.1x。支持MAC地址认证。 - 支持IEEE 802.3x流控（全双工） 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于端口速率百分比、pps和bps的风暴抑制。 - 可以划分VLAN数≥4K；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持Guest VLAN。 - 支持DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、DHCP Snooping 、DHCP Snooping Option82。 - 支持IPv4和IPv6的三层路由功能。支持IGMP Snoopingv1/v2/v3 ，MLD Snooping 支持组播VLAN。支持STP/RSTP/MSTP协议。 - 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等的ACL；支持基于时间段的ACL；支持基于全局、VLAN、端口（组）下发ACL；支持基于硬件的IPv6 ACL。 - 支持IEEE 802.1p/DSCP优先级 支持优先级映射 支持端口信任模式 支持端口队列调度(SP/WRR/SP+WRR) 。 - 支持N:1端口镜像、基于流的镜像和远程端口镜像。 - 支持端口隔离；支持端口安全；支持MAC地址学习数目限制；支持IP源地址保护；支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击功能；支持IP+MAC+端口的绑定。 - 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMP，WEB网管；支持RMON（Remote Monitoring）；支持系统日志，分级告警；支持Telnet远程维护；支持电缆检测功能；支持口环回检测。 - 额定输入电压范围：100V～240V AC；50/60Hz 。 - 原厂设备，供应商不得私自拆封，厂家授权工程师上门安装调试，直至满足用户对网络环境部署正常运行需求。 - 保修政策：全国联保，享受三包服务，≥1年免费保修。 | 1台 |
|  | 接入交换机 | - 尺寸：宽约442mm，高约43.6mm(1U)，深≤260mm，附挂耳，可安排在壁挂式网络机柜中。 - ≥48个10/100Base-TX端口，≥2个100/1000Base-X SFP端口，≥1个Console口。 - 交换容量≥32Gbps，包转发速率≥17.7Mpps，MAC地址表≥8K。 - 支持LACP链路聚合。支持IEEE802.1x。支持MAC地址认证。 - 支持IEEE 802.3x流控（全双工） 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于端口速率百分比、pps和bps的风暴抑制。 - 可以划分VLAN数≥4K；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持Guest VLAN；基本QinQ。 - 支持DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、DHCP Snooping 、DHCP Snooping Option82。 - 支持IPv4和IPv6的三层路由功能。支持IGMP Snoopingv1/v2/v3 ，MLD Snooping 支持组播VLAN。支持STP/RSTP/MSTP协议。 - 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等的ACL；支持基于时间段的ACL；支持基于全局、VLAN、端口（组）下发ACL；支持基于硬件的IPv6 ACL。 - 支持IEEE 802.1p/DSCP优先级 支持优先级映射 支持端口信任模式 支持端口队列调度(SP/WRR/SP+WRR) 。 - 支持N:1端口镜像、基于流的镜像和远程端口镜像。 - 支持端口隔离；支持端口安全；支持MAC地址学习数目限制；支持IP源地址保护；支持ARP 入侵检测功能；支持IP+MAC+端口的绑定；支持EAD；支持Triple认证。 - 支持FTP/TFTP加载升级；支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMP，WEB网管；支持Telnet远程维护；支持电缆检测功能；支持端口环回检测；支持动态ARP检测；支持IP Source。 - 额定输入电压范围：100V～240V AC；50/60Hz 。 - 原厂设备，供应商不得私自拆封，厂家授权工程师上门安装调试，直至满足用户对网络环境部署正常运行需求。 - 保修政策：全国联保，享受三包服务，≥1年免费保修。 - 与第一项同品牌。 | 5台 |
|  | 单模千兆SFP光电模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，与第1、2项同一品牌，可安装在第1项中的汇聚交换机及学院网络机房核心交换机上并能正常工作。 | 2个 |
|  | 多模千兆光电收发器 | 多模，千兆RJ45，千兆光纤端口，波长850nm，550m，SC接口，全双工，含电源。 | 6个 |
|  | 光缆 | 单模，4芯，包括学院网络机房到实训楼1层弱电间的地下铺设及光纤熔接。 | 600米 |
|  | 光缆 | 多模，4芯，包括3间实训室到相应楼层弱电间的铺设及光纤熔接。 | 300米 |
|  | 24口光纤终端盒 | 适用于光纤接入网中的光纤终端点，具有光缆的配线和熔接功能，可以实现光缆纤芯的灵活跳线及存储，FC光纤藕合器接口，兼容 ST、SC、LC 光纤藕合器接口；符合 19 英寸标准安装宽度，尾纤收容设置于机架内；箱体采用优质冷轧钢板材料，表面环氧静电喷塑处理；熔接容量最大可为 48芯；采用扣压式盖片；配线架的开启方式为免工具设计；全封闭式结构，光纤跳线不外露。 | 5个 |
|  | 单模光纤跳线 | 单模，3米2芯FC-LC | 2根 |
|  | 多模光纤跳线 | 多模，3米2芯FC-SC | 6根 |
|  | 非屏蔽六类双绞线 | 非屏蔽，六类，阻燃PVC护套，传输带宽大于250MHz；23AWG线规 | 300米 |
|  | 六类非屏蔽跳线 | 2米，六类，RJ45跳接头，水晶头压接簧片50μinch整体镀金，采用物理线缆隔离技术， 四对双绞软线，每芯由不少于7股铜线组成，柔韧性好不易折断，阻燃PVC护套，插拔次数大于1500次。 | 300根 |
|  | 理线架 | 可拆卸盖板设计，整个盖板可以轻易地向上或向下翻转和拆卸，宽孔设计，均匀琴键式理线槽位，可容纳48根4对线缆，适用于19英寸的机架式或墙装式配线架及设备跳线的线缆管理。 | 6个 |
|  | 网络机柜 | 19"国际标准，27U，1200mm*600mm*600mm，符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491、 PART1、DIN41494、PART7、 GB/T3047.2- 92标准，带通风孔前门，高密度网孔后门，优质冷轧钢板，立柱：≥2.0mm，其它：≥1.2mm，表面喷沙，脱脂，防火锈，静电喷塑，含10A不少于六位PDU插座1个，固定板不少于1块。 | 1个 |
|  | 其他配件及辅材 | 包括以上所有项目的安装、调试所需要的配件及辅材。所有线材都必须按照标准做好标签。 | 1项 |
| 15 | 系统集成 | 包括以上所有设备安装调试、现场施工、项目管理，提供项目设计图纸。 | 1项 |