| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶电视 | 产品定位：全高清电视，LED电视，网络电视，屏幕尺寸：55英寸，外观设计：超窄边，炫黑高清屏，屏幕比例：16:9， 分辨率：1920*1080，背光灯类型：LED发光二极管；支持格式：1080p（全高清），图像特点：健康场景屏变，第Ⅲ代六基色，其它特点：智能引擎，UGS超节能系统，音效系统：内置2.1声道数-0字音响，支持流媒体播放，电视接口：HDMI接口：2*HDMI 1.4，网络接口：1×网络接口，内置WIFI，其他接口：1×USB2.0，1×YUV输入，×VGA输入，2×AV输入，1×AV输出，1×RF输入(模拟)，电力规格：产品功耗：150W，待机功耗：0.5W。 | 1 | 台 |
| 2 | 液晶电视 | 全高清电视，LED电视，云电视,屏幕尺寸：60英寸,屏幕比例：16:9,背光灯类型：LED发光二极管, 最佳观看距离：5.0米以上, 图像参数:支持格式：1080p（全高清）,响应时间：4ms, CPU核心数：4核,GPU核心数：4核, 电视接口: HDMI接口：1.4 HDMI, 网络接口：支持，WiFi，WiFi+视频优先技术,其他接口：2×AV端子,,1×色差分量端子,2×USB接口, 电力规格: 电源性能：220V,产品功耗：190W,待机功耗：0.5W。 | 2 | 台 |
| 3 | 有缘音响 | 2.0声道全频音箱放大器、备有BLP环保麦克风插口、麦克风音量与音乐音量独立调节、一路音频输入、一路录音输出、一路话筒输入插口、安装调试简单、扩音清晰、性能稳定；配原厂支架、壁挂式安装；输出功率：2×60W；灵敏度≥89dB ；频率响应：20Hz-20KHz；信噪比：≥87dB；电源：交流220V±10％/50Hz PU。 | 2 | 套 |
| 4 | 移频功放主机 | 采用DSP数字芯片，BLP 数字反馈增音技术，并根据教室大小，反射点智能检测取样， 自动搜索啸叫频点完成抑制声反馈。话筒拾音距离提高至 8m，老师走动授课时本机自动跟踪声源进行分析，自动检测调整话筒音量增益、自动选择话筒开启扩声，实现话筒智能四选一。Rs-232 无限扩展、无限优化升级功能可连接电脑、中控等其它周边设备连接、配有控制光盘软件。一路独立无线话筒输入，独立音量调节。六路话筒输入、四组音频输入、一组前级音频输出。开机CPU自动检测，管理简捷，操作方便，免调试。适用于各类多媒体教室、电教室、普通教室。 频率响应：20Hz-16KHz；稳定增益量：12dB/48KHz数字采样；相位变动范围：0-15；音调控制：高音：10KHz±12dB 低音：10Hz±12dB；失真度/信噪比：≤1%dB / ≥85dB；额定输入电平：话筒：5mV（非平衡）线路：300mv；输出功率：2X50W-300W；电源：交流220V±10％/50Hz。 | 9 | 台 |
| 5 | 界面话筒 | 指向特性： 单一指向性（心型）；频率响应：30～16000Hz ；开通灵敏度：－40dB(5.0mV) 0dB=1V/1Pa,1KHz；最大承受音压 120 dB SPL (1KHz,THD 1%) ；动态范围 111dB (1KHz at Max dB SPL)；信噪比：65 dB (1KHz at 1 Pa)；输出阻抗：160欧姆平衡；电源：PHANTOM DC 9－52V /消耗电流2mA；低频衰减：150Hz，6dB/octave；数量：3只。 | 9 | 套 |
| 6 | 音响 | 输出功率：100-200W/、阻抗：8Ω、灵敏度：101dB、频率响应：50Hz-20KHz、低音：8寸；高音：3寸。 | 9 | 对 |
| 7 | 移频功放主机 | 移频数： -6Hz±1Hz；话筒非线性失真： ≤0.5% （1KHz；额定输入电压：不平衡式话筒输入，（低阻600Ω）10mv ，线路输入：≤300mv；额定输入阻抗：话筒输入： 3kΩ；线路输入： 10KΩ；额定输出电平：线路输出：0dB±1dB，负载阻抗≥600Ω，功率放大输出：2×50w-300W，定阻4Ω；频率响应：非移频工作状态： 20Hz—20KHz，移频工作状态： 150Hz—8KHz；高低音调控制：高音1.3—8KHz 连续可调 0—-14dB；低音200—1KHz 连续可调0—-14dB；功能控制：RS-232电脑通讯控制工作；噪声电压： 线路输出： ≤1mv；功放输出：≤30mv；自带话筒电压：DC 5v；开机功放自动延时：3—5s；电源适用范围： AC 220v×（1±10%）/50Hz；耐压：AC 300v（≤10mA）；六路话筒、四路线路输入、两路线路输出；MIC1-MIC4具有灵敏自动混音功能，MIC5为鹅颈话筒输入，MIC6为无线话筒输入，且当MIC5、MIC6有信号时，前4路话筒自动关闭。话筒接口自带两种供电方式的极化电源；高性能数字处理模块，优化DSP数字运算处理，独有高性能降噪技术，稳定可靠；内置两段高品质数字参量均衡器，能在通频带内校正房间频率特性；RS-232串口，方便PC、中控连接控制、系统功能升级。该机采用全软件控制，智能化的操作界面，支持远程计算机、客户控制终端控制，安装、调试、维护更具人性化、智能化。 | 3 | 台 |
| 8 | 界面话筒 | 失真度：0.1%；灵敏度：20mV/Pa；噪比：76dB；指向性：超心型指向；输出阻抗：200Ω；频率响应：30-16KHz；数量：3只。 | 3 | 套 |
| 9 | 音响 | 输出功率：100-200W/、阻抗：8Ω、灵敏度：101dB、频率响应：50Hz-20KHz、低音：8寸；高音：3寸。 | 3 | 对 |
| 10 | 中央控制器 | 插卡即用，拔卡即关，智能安全控制投影机、液晶电视、屏幕、电脑、笔记本电脑、音量。 1)话筒、线路音量大小控制，台式机、笔记本、视听设备、展台4键节目源。电动幕、投影机各2键控制。ARM32位CPU、16M内存、4MFLASH内核芯片组。2)采用TCP／IP技术，内嵌RJ45标准接口。内置IP全双工对讲系统模块。3)对分散的不同楼宇可跨网段对设备进行远程控制、检测。内设投影机视频线、电脑VGA线断线防盗报警监控。具有完整的自检、自测功能。4)远程控制管理软件包与原有多媒体网络中央控制系统无缝衔接。5）标准读卡器，支持校园一卡通，支持Windows98／2000／XP／Vista／7／MAC 0S8．6 9．X及以上版本，6)接入我院校园网、可使用学院原有中央控制系统服务器和管理电脑进行管理，与校园一卡通系统进行对接，7)应有对学院阶梯教室多媒体拓展管理服务。8）为方便管理，要求与我校原有的中央控制器同一品牌。 | 12 | 台 |
| 11 | 钢质中控讲台 | 配有智能插卡槽、嵌入式19英寸宽屏液晶显示器槽位、智能锁 1.外形尺寸： 1400*750*1100(mm) 2．面板尺寸：135*165(mm)或以上(左右*前后)3．材质：1．5mm冷轧钢板4.采用钢制全封闭式结构，具有极好的防盗效果5．留有对讲分机位置，钥匙或网络远程均可开机，教室检修门统一另配一把钥匙，配有漏电保护开关和接地处理；6．非接触式磁感应大门探测装置，配合中控实现“开门即用，关门即走”功能7．表面具防腐、防锈、耐磨、散热等性能8．后盖门采用上下双卡锁结构，提高讲台的防盗性能；9.盖门结合处采用防尘结构10．可选配报警模块，将讲台、投影机及门窗等处布防，实现对多媒体教室设备的安全防护11．讲台底座，具体根据用户实际需要定制12控制台应能与19寸宽屏液晶显示器匹配。13.与中央控制器同一厂家生产。 | 12 | 张 |
| 12 | 移动讲台 | 1、多媒体移动电教柜规格：620（长）X650（宽）X 1020（高） mm. 2、材质：全钢结构，人性化设计,一体化成型，无棱角，采用的1.5MM的冷轧钢板，喷漆，防尘、防盗； 3、柜体四轮移动，其中二轮可自锁，轮子转动的轴心处两侧有轴承支撑。保证长期移动顺畅平稳。可以随意移动，增加设备利用率，减少固定设备资金投入； 4、电脑键盘固定在移动柜体内，不会移动。 | 2 | 张 |
| 13 | 电视升降架 | 电动，输入电压：24VDC,最大负载：2000N,速度：20mm/S；竹节式，行程1米。(手动、遥控升降入天花吊顶内) 需按液晶电视现场定制具体尺寸。 | 2 | 个 |
| 14 | 录播器 | VGA、HMID高清输入口、电脑硬盘式自动定时录像、播放，配套19英寸液晶显示器可记录报告者电脑信息。 | 1 | 台 |
| 15 | 设备柜 | 20U | 1 | 个 |
| 16 | 手拉手会议系统主机 | 主控机与会议系统连接之数字控制及声音讯号采同一电缆讯号传送（八芯）；单机可实现下列功能会议:开放式会议、先进先出、限制发言、主席专用模式；可选择同时发言之麦克风数1~12支（含）或全开放式发言；内建视讯接口,可连接影像定位跟踪中央处理器及摄影机系统做发言者定位追踪之功能；内建表决/选举接口，连接表决中控设备可实现表决/选举/评分功能；面板具LCD液晶显示器，12232点阵可显示会议模式。面板上具有功能键、旋钮供系统状态显示及设定之用；具3组音频讯号输出端子，可外接录音设备或音响设备；频率响应：100HZ ~18KHZ；总谐波失真：在100HZ~18KHZ会议系统声音输出小于0.1%；功耗为115W，采用AC220V供电。通过国家3C安全论证。 | 1 | 台 |
| 17 | 麦克风（主席单元） | 单指向性、具防止气爆音、内建防风防护罩之功能；具可插拔式鹅颈可挠性麦克风杆并具发言光环；鹅颈麦克风长度45公分以上，灵敏度高，发言距离5~30CM时声音清晰嘹亮不会产生回授；具自动关机之功能，在单体停止发言30秒左右会自动关闭；具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言中及等待发言中麦克风动作；频率响应:100Hz~13kHz；灵敏度-44dB±2 Db；工作电压为DC18V，由主控机提供。 | 1 | 只 |
| 18 | 麦克风（代表单元） | 单指向性、具防止气爆音、内建防风防护罩之功能；具可插拔式鹅颈可挠性麦克风杆并具发言光环；鹅颈麦克风长度45公分以上，灵敏度高，发言距离5~30CM时声音清晰嘹亮不会产生回授；具自动关机之功能，在单体停止发言30秒左右会自动关闭；频率响应:100Hz~13kHz；灵敏度-44dB±2 dB；工作电压为DC18V，由主控机提供。 | 5 | 只 |
| 19 | 反馈抑制器 | 能有效地抑啸叫、扩展音量，保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰。即使在环境较差的场合，也能极大限度地抑制回啸，能有效地防止烧坏音响设备和喇叭。配有麦克风平衡输入，另有系统接驳口，双声道输入、输出接口。 | 1 | 台 |
| 20 | 图示均衡器 | 双31段,1/3倍频程图示均衡器,带防尘保护罩的20mm滑动电位器（提升与衰减为±12DB）；每声道：低频切键，有LDE指示灯显示，总电平增益控制；6.35mmTS非平衡式输入/输出;恒定Q值滤波,频带宽20Hz-20KHz;+21DBU输入与输出,信噪比:-96DBV;滤波Q值:4.77;总谐波失真:<0.003%;滤波Q值:2.36;内置电源。数量：1台。 | 1 | 台 |
| 21 | 电源时序器 | 8路电源时序器用于对设备电源进行有顺序的上电或关电，可控制8个交流220V设备，本机有二种供电系统，延时供电和没有延时供电二种模式，正常使用时通常使用延时供电方式，在现场使用时突然出现紧急停止供电时，为保证音响的运作，则要使用紧急供电系统；2单独功能和多路功能切换开关；输入电源：AC220V 50HZ；电源容量：总容量220V，20A；8路、万能插座；1.5U；每路延时；1秒。 | 1 | 台 |
| 22 | 辅材 | 手拉手系统延长线、话筒线、话筒头、卡侬头等。 | 1 | 批 |
| 23 | 高级全频主音箱 | 频率响应 50Hz-18KHz(±3dB)；单元数量 Low 15"x1(75mm) Hi 1.5"(72mm) X1；标称阻抗8欧姆 ；长时间承受功率≥400 W ,峰值功率≥1200 W；指向性 90°H X 50°V；灵敏度≥99dB(1w/1m)。15寸号角式高音。 | 1 | 对 |
| 24 | 高级全频辅音箱 | 频率响应 65Hz-20KHz(±3dB)；单元数量 Low 10"x1(75mm) Hi 1"(44mm) X1；标称阻抗8 欧姆 ；长时间承受功率≥250 W ,峰值功率≥750 W；指向性 90°H X 50°V；灵敏度≥96dB(1w/1m)。10寸角式高音。。 | 2 | 对 |
| 25 | 主音箱功率放大器 | 额定功率：2*410W/8,2*620W/4，8欧桥接：650W；频率响应：20Hz-20KHz；总谐波失真：<0.05%;阻尼系数:(400Hz-1KHz):>400;输入阻抗:10KOHM,信噪比:>100DB;电压增益:60DB; 具有软启动保护,过热保护,短路保护,哑音保护,直流保护,限幅保护;3C论证。 | 1 | 台 |
| 26 | 辅音箱功率放大器 | 额定功率：2*630W/8,2*1020W/4，8欧桥接：1500W；频率响应：20Hz-20KHz；总谐波失真：<0.05%;阻尼系数:(400Hz-1KHz):>400;输入阻抗:10KOHM,信噪比:>100DB;电压增益:60DB;具有软启动保护,过热保护,短路保护,哑音保护,直流保护,限幅保护;3C论证。 | 1 | 台 |
| 27 | 调音台 | 60mm日本推子，具有12路单声和2路立体声通道，并且具有分组式幻象电源开关， 均衡EQ插入选择开关。100Hz 到8kHz的中频扫描。 带有24Bit数字式效果器，32种独立效果，延时、重复可调，可适应不同声学环境。 每路输入、输出都带有独立的Insert插口，可精确的对需要调节的信号进行插入周边处理。两路编组输出和3个辅助（AUX）输出口足以满足中小型扩声场合的使用。 | 1 | 台 |
| 28 | 无线麦克风 | 使用UHF780-850MHz频段。话筒工作频道（2*99个精选频道，2*600个自由频道）全自动扫描不干扰频道 （自动搜索空闲频道）全信息LCD显示，可显示高频强度，音频动态，频道频率等。双话筒设计，具有极高的灵敏度，约3uV 多重静噪控制电路，拒绝外部干扰打开本机静噪系统。使用高增益天线，有效开阔使用距离可达100米 完备的输入输出接口，方便连接各种设备。优美的流线型外表，把握舒适，标准的19英寸安装尺寸。心型指向；电容式灵敏度≥40mV/Pa；声压≥120dB；立体声；信噪比≥18dB。 | 1 | 套 |
| 29 | SONY切换台 | 一体化设计: 混音器, 控制面板, 多格式视频切换台≥1ME, ≥1Key, ≥1CH DME(PinP/Slide/Defocus/Mosaic)；≥8 In (SDI/HMDI/DVI-I/Composite)；≥4 Out (SDI/DVI-D/Composite)；全高清 (≥1920x1080 处理, 同于 MVS 系列)；支持高清和标清格式制作≥6CH音频混音器；多显示输出；输入静帧, 通过USB接口, 输入冻结: 每一路,帧存 ≥1CH 输出AUX 混合模式；3D 模式 (L/R 联动 Cut, Mix, SideBySide 输出)；标配VXMAN素材管理软件 | 1 | 台 |
| 30 | SONY硬盘录像机 | 配套于SONY切换台、实现高清切换后最终图像记录 | 1 | 台 |
| 31 | 高清数据信号转换器及视频电缆 | 视频电缆需chefcable品牌规格SCEYCP 75-3每捆100M，编织屏蔽覆盖率≥80％，96编，外护套弹性体 | 4 | 套 |