货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判文件技术参数要求 | 应标货物 品牌规格型号 | 报价响应（技术参数） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD机 | CD 兼容: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC； CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC 媒体数据； DAC 工作模式：USB /同轴/光纤； 耳机: 标准/缓冲/电流反馈； 输入输出：模拟输出 (端子)、数字光纤输出、数字同轴输出； D/A 转换；Multi-bit, Delta-Sigma； 频率响应：20 Hz - 20 kHz； 信噪比：90 dB； 动态范围：90 dB； 声道分离度：110 dB； 功耗 14W。 |  |  |  |
| 2 | 定压式纯后级功率放大器 | 保护削波LED指示； 双面线路设计； 短路、高温、过流、过载保护； 内置自动化压缩电路，使功放输出信号时不会产生削波信号，避免扬声器受到损坏； 温控自动控制风扇； 定阻模式：平均持续输出功率； 8Ω 20HZ-20KHZ 0.1%THD 1800W； 4Ω 20HZ-20KHZ 0.1%THD 2500W； 信噪比：＞85dB； 频率响应（100dB以下额定输出功率）直接输出：50HZ时-3dB，20KHZ时-0.5dB； 音量调控：高音±10 dB，低音±10 dB。 |  |  |  |
| 3 | 自动切换器 | 1、设备关闭与掉电，不影响正常广播； 2、实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示； 3、同时支持8路非平衡音频输入输出，8路功率信号输入输出； 4、具有以太网联机接口，可集成第3方系统，实现集中监管，分散控制； 5、可控通道组数：4组； 6、工作组态：4路主功放4路备用功放； 7、通道工作容量：150V/20A（音频信号）； 8、功放增益要求：＞20dB； 9、故障切换时间：200ms； 10、通道检测时间：1s。 |  |  |  |
| 4 | 机柜 | 20U机柜 |  |  |  |
| 5 | 硬盘录音机 | 四轨道同时录音； 大背光LCD屏幕；直接录制在SD和SHDC卡内，支持32GB的卡； 高达24-bit/96kHz的音频和BWF一致的或者多种MP3格式； 使作XLR/TRS能额外增加两路麦克风/线性输入，每轨道可以单独使用幻象电源和-20dB的转盘； 每个输入都有单独模拟电路风格的增益旋钮； 保护增益旋钮不会被意外转动和保护横杠； 插入式电源（2.5V）； 内置低频过滤，压缩和限幅； 十二平均律调音表和节拍器； 自动录音，前置录音和备份录音功能确保您不会错做一次录制； MS录音； 内置多轨立体声混音； 标准化，分割和修剪编辑； 每个录音高达99个录音备忘； A/B乐句循环回放； 多种回放速度和多种不影响回放速度的音高调节； 可以使用两节AA碱性电池或者可充电电池。 |  |  |  |
| 6 | CD机 | 现场定制，含电解蓄电池, 电源逆变线路, 自动切换系统 |  |  |  |

备注：

1.应标品牌规格型号：指供应商本次应标提供的货物品牌、规格、型号。

2.报价响应：对于竞争性谈判文件技术参数要求逐条应对。

3.偏离说明：为应标货物技术参数与竞争性谈判文件的技术参数要求进行比较：分正偏离、无偏离、负偏离，本项目不允许负偏离，出现负偏离视为无效投标。