附件1：

| 序号 | 采购项目名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定压功放（纯后级定压功放） | 1、额定不失真功率≥1500瓦，100V或70V定压输出和4—16Ω定阻输出（平等，不接地），并具强劲的连续输出功率。 2、信噪比＞80dB（50Hz-16kHz±3dB）。 3、具有电源开关、增益控制按钮，5单位LED显示器，作状态显示。 4、配备≥1组输入座、≥1组音箱连接座，不需分组分音及定阻输出。 5、具有完善的短路、高温、过流、过载保护电路，保持系统在使用过程中的安全性。 6、内置自动压限电路，使功放在输出时不会产生削波信号，保护扬声器不容易损坏。 7、具有短路、开路、过热、失调等保护电路功能。 8、谐波失真＜0.3%，输入灵敏度≥1V。 9、配有6.35mm插口和XLR插口。 | 2台 |
| 2 | 定压音箱 | 1、5.5—6.5英寸全频带／同轴喇叭单元音箱，扬声器悬边阻尼处理，寿命长，声音清晰、明亮。 2、功率20—40W，输入电压70-100V。 3、最大声压级103±2dB，频率响应130-18kHz，灵敏度90±2dB。 4、材质：优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色。 5、配备横、竖两种悬挂孔或配备万向专用支架，安装方便。 | 67个 |
| 3 | 护套音箱线1 | 1、线缆类型：RVV电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆）。 2、规格：2×2.5mm2。 3、纯度及材质：4N高纯度双尼芯无氧铜，传输距离长，速度快。 4、屏蔽功能：高密度编制屏蔽，抗干扰强。 | 1200米 |
| 4 | 护套音箱线2 | 1、线缆类型：RVV电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆）。 2、规格：2×1.5mm2。 3、纯度及材质：4N高纯度双尼芯无氧铜，传输距离长，速度快。 4、屏蔽功能：高密度编制屏蔽，抗干扰强。 | 440米 |
| 5 | 穿孔管 | 1、材质：PVC，耐100V高压。 2、外形：圆形。 3、穿孔管直径20mm，并配直及弯连接头。 | 1000米 |
| 6 | 分配连接器 | 1、材质：铜质。 | 65套 |
| 7 | 调音台 | 1、16路输入，4路输出。 2、供电方式：+48V幻象电源。 3、输入和输出阻抗：话筒输入，2.4KΩ，线路输入，11KΩ，立体声输入，100KΩ，输出，75Ω。 4、输入和输出电平：话筒/线路的最大输入电平为+17dBu，线路的最大输入电平为+30dBu，立体声最大输入电平+30dBu，最大混音输出电平为+20dBu，耳机最大输出电平为300mw/200Ω。 5、EQ（单声道输入）：HF（高频）：12KHz±15dB，MF(中频)：140Hz－3KHz，±15dB，Q=15，LF（低频）：80Hz，±15dB。 6、输出电平表：L和R混音输出电平表为12段LED指示表。 7、信号电平的LED、监控信号电平状态话筒前置放大器。 8、机身材质：金属或更优材质。 | 1台 |
| 8 | 有线话筒 | 1、换能原理：动圈。 2、频响：80—1.5kHz。 3、拾音方式：心型。 4、外形结构：鹅颈式弯曲调节结构，可以任意调整到合适位置。 5、信噪比：＞50dB。 6、输出阻抗：≥200Ω。 7、灵敏度：≥45dB。 8、配件：连接头，XLR配套支架。 | 2个 |
| 9 | 机柜 | 1、42U19英寸标准网络机柜。 | 1个 |
| 10 | 电源插板及配件 | 1、10孔国标口10Ａ2500Ｗ。 | 1台 |
| 11 | 电源专用电缆线 | 1、25A、4平方双芯无氧铜线。 | 120米 |
| 12 | 电脑 | 1、CPU：≥Intel酷睿i5-4460 。 2、芯片组：≥Intel H81芯片组。 3、内存：≥8GB，DDR3，1600，最大支持容量16G。 4、内存插槽数量：≥2个 5、硬盘：≥500G，SATA串行，7200RPM，SATA3.0。 6、显卡：集成显卡。 7、显示器：≥19英寸LED宽屏，有HDMI或DVI接口（与主机同一品牌），分辨率≥1440×900。 8、光驱：≥16X，DVD光驱，最高降噪≥90%，SATA接口。 9、接口：RJ45千兆网卡接口≥1个、USB接口≥10个（USB3.0接口≥2个）音频输入、输出接口≥2组。 10、机箱、电源：机箱：立式，电源≥350W。 11、键盘：USB标准键盘（与主机同一品牌）。 12、鼠标：USB光电鼠标（与主机同一品牌）。 13、保修：整机三年上门免费保修。 14、操作系统：正版win7 64bit中文专业版（带有微软标识和介质）。 | 1台 |
| 13 | 安装施工 | 安装要求： 1、2台定压功放：1台（用专用护套音箱线连接一、二层39个定压音箱），另1台（用专用护套音箱线连接三、四层28个定压音箱）。 2、定压音箱67个：小教室31间，每间1个，计31个；阶梯教室18间，每间2个，计36个。 3、护套音箱线1：线路分两路，一路从定压功放至一、二层教室，另一路从定压功放至三、四层教室，总计线长1200米。 4、护套音箱线2：主干线到教室门口分支进入教室内正中，每个音箱约5米，总计440米。 5、教学楼管理室纯后级定压功放到各教室，连接线均走行于过道天花板内，上、下层走行弱电间电房，护套音箱线需套上等长PVC管，主干线分支到各教室。 6、主干线分支到各教室、计算机机房的连接处需用专用铜质分配连接器。 7、置教学楼管理员办公室内，一并把原办公室内教室考场监控摄像主机、显示器等安置一体并加锁实现规范、安全。 8、由配电房到管理室约120米电源专用电缆线。 9、使用部门要求安装的与本采购项目相关的其他事项。 | 1批 |

备注：

1、系统由电脑、调音台、定压功放和定压壁挂音箱四部分组成，每一部分器材都是关键，要求设备是国家品牌、质量可靠。

2、系统前三部分均安装于教学楼二层204教室旁的管理室内，我们合并先期安装教学楼教室考试监控主机、监视器（现临时放置桌面），拟购置42U机柜、专用电源插板等统一整体。购置2台1500W及以上纯后级定压功放，分别经4N高纯度双尼芯无氧铜护套音箱线达67个定压音箱；纯后级定压功放均以100V高压向音箱远距离传送，要求功放功率要充足，不可虚标，音箱随功率要大，音质要干净，清晰，层次感强，达到国家考试考场要求。

附件2：投标项目报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定压功放（纯后级定压功放） |  |  |  | 2台 |  |  |
| 2 | 定压音箱 |  |  |  | 67个 |  |  |
| 3 | 护套音箱线1 |  |  |  | 1200米 |  |  |
| 4 | 护套音箱线2 |  |  |  | 440米 |  |  |
| 5 | 穿孔管 |  |  |  | 1000米 |  |  |
| 6 | 分配连接器。 |  |  |  | 65套 |  |  |
| 7 | 调音台 |  |  |  | 1台 |  |  |
| 8 | 有线话筒 |  |  |  | 2个 |  |  |
| 9 | 机柜 |  |  |  | 1台 |  |  |
| 10 | 电源插板及配件 |  |  |  | 1个 |  |  |
| 11 | 电源专用电缆线 |  |  |  | 120米 |  |  |
| 12 | 电脑 |  |  |  | 1台 |  |  |
| 13 | 安装施工 |  |  |  | 1批 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总计： |  |

附件3：投标项目技术商务表

| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

附件4

投标企业报名函

福建卫生职业技术学院：

我单位报名参加英语听力播放设备项目的投标，严格遵守招投标法律及有关规定，并按招标文件的规定，准时报送投标文件。

投标企业（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年   月   日

附件5

法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系       （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加福建卫生职业技术学院的英语听力播放设备招标项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：　　　　性别：　　　　年龄：

单　位：　　　　部门：　　　　职务：

投标单位：　　　　　　　　（盖章）

法定代表人：　　　　    　（签字）

年  月  日