附件

| 品目号 | 设备名称 | 规格及技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 全自动血球 计数仪 BCC-3000B | 1. 技术规格： 测试项目： 23项（含三个直方图），白细胞三分类，增加了PDW（血小板分布宽度）和P-LCR（血小板中大血小板比率） - WBC 白细胞总数 HGB 血红蛋白浓度 - LYM# 白细胞中小细胞总数 LYM% 白细胞中小细胞比率 - MON# 白细胞中中间细胞总数 MON% 白细胞中中间细胞比率 - GRA# 白细胞中大细胞总数 GRA% 白细胞中大细胞比率 - RBC 红细胞总数 HCT 红细胞压积 - MCV 平均红细胞体积 MCH 平均红细胞血红蛋白含量 - MCHC 平均红细胞血红蛋白浓度 RDW-CV 红细胞分布宽度变异系数 - PLT 血小板数量 RDW-SD 红细胞分布宽度标准差 - MPV 平均血小板体积 PCT 血小板压积 - PDW 血小板分布宽度 P-LCR 血小板中大血小板比率 - RBC直方图 - WBC直方图 - PLT直方图 测量方法（原理）：电阻抗法、光比色法（无氰化物试剂测血红蛋白） 测量精度：WBC： 3%、 RBC： 2%、 HGB： 2%、 MCV： 1%、 PLT： 5% 检测模式：预稀释末梢血模式、抗凝全血模式 完全自动化操作：只需一键操作即可完成自动定量稀释、自动定量加入溶血剂 样本用量：预稀释血（末梢）20μl，抗凝全血（静脉）13μl 交叉污染：WBC 、RBC 、HGB ＜0.5%，PLT＜1% 检测孔径：100um（WBC） 70um（RBC，PLT） 试 剂：无毒环保型溶血剂。 计数方式：白细胞、血小板与红细胞双通道同时计数 分析速度：60样本/小时 排堵方式：正反冲，高压烧灼 操作界面：中文界面，同屏显示全部测量结果 打印系统：内置热敏打印机，可配外接针式打印机；可显示、输出全中文报告（含直方图） 显 示 器：320×240分辨率 5.6”LCD液晶显示器 通讯软件：配有标准RS232接口与计算机双向通讯 配有条码阅读器接口，具有条码识别功能 质控方法：L-J和X两种质控方式，上位机配有X-B质控 校 准：可对仪器进行自动校准、人工校准、新鲜血校准；具有报警功能、故障提示功能、定期提示保养维护；仪器具有自检功能 数据存储：1000个样本（包括直方图）可扩容，并可按病人信息及时间段检索、打印 工作条件 工作环境：温度在15-30℃，最佳温度20-25℃ 相对湿度≤85%的环境下工作 电 源：AC220V±10%，50HZ 可连续24小时工作 | 1 |
| 1.2 | 全自动生化 分析仪 CS-T200 | 仪器类型：分立式 测量速度：生化测试200T/H 分光系统：全息凹面平像场光栅后分光 测量方法： 1点终点法、2点终点法、2点速率法、速率A法 样本种类：血液、尿液、脑脊液 光源： 20W/12V，长寿命石英卤素灯 吸光度范围：0～3.3Abs 波长范围：300-800nm，12个波长 检验项目：最多57个比色项目 反应杯：共120个UV塑料比色杯，光径：6mm 反应液总量：150～450μl 恒温系统：恒温水浴，37℃±0.1℃ 试剂位和样本位：试剂和样本共用一个盘，二者最多66个位置，试剂和样本比例用户自定义 样本管规格：支持多种规格原始采血管和微量样本杯，规格（¢12-16）mm×(25-100)mm 样本量：3～35μl，步进0.1ul 试剂量：10～350μl，步进1ul 分注系统：长寿命高精度陶瓷活塞 试剂瓶容量：20ml 、70ml、100ml 试剂、样本盘制冷：24小时连续制冷，半导体制冷方式 条码识别系统：1个内置条码扫描器（选配，外圈试剂） 搅拌系统：加注试剂后单独搅拌 稀释倍数：3-115倍自动样本稀释功能 自动冲洗：自动清洗反应杯 质控：双浓度法进行实时质控，日内质控，日间质控 接口：RS-232 电脑配置：选配电脑和打印机 连接LIS/HIS系统：可以连接LIS/HIS 重量：约120Kg 外形尺寸：998*752*517mm (L×W×H) 功耗：650VA | 1 |
| 1.3 | 尿液分析仪 H-500 | 技术规格： 测试项目：尿胆原、胆红素、酮体、血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、抗坏血酸或微量白蛋白 测试波长：525nm、572nm、610nm、660nm 测试原理：采用光电比色法，测试系统采用超高亮度冷光源 测试速度：514条/小时 适用试纸：迪瑞H8、H10、H11、H11-MA尿液分析试纸 数据存储：2000份测试结果 数据存储：串行RS-232接口、并行打印接口 显 示 屏：5.7寸液晶显示屏 语 言：中文，英文 电 源：AC220V±22V，50Hz±1Hz 功 率：40VA 体 积： 380mm×378mm×275mm 重 量：6.8kg 报告方式：国际单位制、常规单位制、符号系统三种单位制可选 打印系统：内置式热敏打印机，并可外接针式打印机 自动修正试纸非特异性、尿酸碱度、比重、颜色对测试结果的影响 可外接条码阅读器，并可与尿沉渣分析仪联机 具有异常值标记功能 自动感应并运送待测试纸条 配有废料收集装置 工作条件 环境温度：18-30℃，最佳温度20-25℃ 相对湿度：相对湿度≤80% 运输条件：-40℃-50℃，相对湿度95%的条件下进行 工作时间：可连续使用24小时 | 1 |

福建卫生职业技术学院

2011年7月20日